福田地下车站主体结构

钢管柱与型钢混凝土梁节点试验研究

1、工程概况和试验目的

为克服大型铁路客站占地面积超大，阻隔城市区域交通联系等弊端，实现与城市轨道交通的无缝连接，部分大型客站开始研究向地下发展，深圳福田车站应运而生。深圳福田站总长1021m，标准段宽78.74m，深约32m，最大跨度为21.46m，车站上方还有城市高架公路桥梁，结构形式为地下三层单跨~四跨箱型框架结构，为满足承载力要求，结构柱采用了钢管混凝土柱，为减小结构高度，大跨度梁采用型钢混凝土梁。

目前，国内已有很多采用钢管混凝土柱或是型钢混凝土梁的工程实例，但是同时采用这两种构件形成的框架结构的工程很少，对于钢管柱和型钢混凝土梁形成的梁柱节点的受力研究也不多。本课题拟对深圳福田站的钢管柱和型钢混凝土梁节点进行节点试验，以了解节点的受力状况，相应确定合理的节点构造，确保节点安全。

节点试验将在同济大学结构工程与防灾研究所结构试验室进行。

2、试验内容

试验工作内容为：（1）三个钢管混凝土柱和型钢混凝土梁节点缩尺模型的荷载试验，分别为顶梁与柱节点、中梁与柱节点、底梁与柱节点；（2）钢管、混凝土和钢筋的材料性能试验。三组钢管混凝土柱和型钢混凝土梁节点试验模型大小采用与实际结构1：5的模型比例。在模型设计中，各个材料的强度值、弹性模量和泊松比等与实际结构相同。

采用在梁端用液压千斤顶加载的方式，对节点施加弯矩和剪力，并同时对钢管混凝土柱施加轴向力。加载时，测量试件的反应，包括：1）用荷载传感器测量梁端作用力；2）节点变形和应变；3）梁的弯曲变形和柱的轴向变形；4）梁和柱的应变，包括钢管、钢筋、钢梁和混凝土。试验过程中，所有测量仪器都将接入数据采集仪和计算机，所有测量数据都将存入计算机磁盘。

根据试验数据，确定钢管混凝土柱和型钢混凝土梁节点的受力特性，提出钢管柱和型钢混凝土梁节点的合理构造，为结构设计和施工提供理论依据。

3、试验进程

目前，正在进行试验准备工作，即试件设计和加工制作，试验加载装置的设计，试验测量方案设计等。

按照委托方的要求和工作条件，预计：1）在5月上旬完成试件制作，完成加载装置的设计，完成试验测量设计；2）5月下旬开始正式加载试验，包括安装、连线、调试和正式加载；3）加载试验完成后，接着进行数据处理、撰写报告。

4、参与实践要求

学生要参与该项目的应先报名，由试验室统一安排。

学生可以参与：1）试验观察；2）数据分析；3）根据观察和数据分析，提出有关内容的分析报告。

刘祖华、袁苗苗

结构工程与防灾研究所

2010年4月26日

联系人：袁苗苗

电话：65983428×309

传真：65986929

电邮：yuanm1984@163.com

刘祖华

电话：65983428×308

电邮：zuhualiu@tongji.edu.cn